* Experiência de Cisternas de Placa de Pintadas

Edny Marcos Mendes

Escola Família Agrícola de Pintadas, Bahia, Brasil

Tel: (075)693-2301

Pintadas, pequeno município, localizado no Sertão Baiano, (região semi-árida), território de 530 km2, população aproximadamente 10.5000 habitantes, dos quais 78% vivem no meio rural. Água em Pintadas, sempre foi um bem muito escasso e de baixa potabilidade. Pela sua escassez, a água é uma fonte de poder e de dominação política, principalmente na zona rural. Esse preocupação levou o CCSP - Centro Comunitário e Social de Pintadas a desenvolver uma infra-estrutura para armazenamento de água.

A cisterna de placas foi inventada aproximadamente há 35 anos por um pedreiro de Simão Dias -SE chamado Nel, que em São Paulo na construção de piscinas aprendeu a utilizar placas de cimento pré-moldadas. Ele voltou ao Nordeste e se valeu de sua experiência para criar um novo modelo de cisterna rural de forma cilíndica, com placas pré-moldadas curvadas, a chamada cisterna de placas.

A partir da invenção de Nel, o CCSP procurou treinar pedreiros pintadenses, os quais

aprimoraram a técnica, diminuindo o custo e o tempo para a execução. Hoje gasta-se apenas 3 dias de trabalho e em media R$ 430,00 para a construção de uma cisterna de 15.000 litros.

Assim temos mais de 650 cisternas de placas construídas, um beneficio muito grande para as famílias, pois, agora bebem água de cisterna e não de cacimbas, diminuindo o risco de doenças. A família ganha tempo para outras atividades que antes usava para a busca d'água longe de casa.

Assim Pintadas ficou conhecida como pioneira nas cisternas de placa, pois se não a inventamos, fomos nós que aprimoramos e divulgamos esta técnica. Estamos recebendo muitas visitas e realizando treinamentos para pessoas e entidades do Nordeste todo.

Orçamento para a construção de uma cisterna de placas

Capacidade: 15 000 litros

Pintadas - Bahia

| Rubrica | Quant. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimento | 13 | saco | R$ 6,50 | R$ 84,50 |
| Ferro de 1/4 | 2 | vara | R$ 3,20 | R$ 6,40 |
| Brita | 10 | lata | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
| Arame nº 12 | 12 | KG | R$ 2,00 | R$ 24,00 |
| Areia | 120 | lata | R$ 0,40 | R$ 48,00 |
| Impermeabilizante | 1 | lata | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Escavação | 5 | dia | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| Zinco p/ calha | 21 | m | R$ 2,30 | R$ 48,30 |
| Cano PVC 75mm | 2 | vara | R$ 13,20 | R$ 26,40 |
| Joelho PVC 75mm | 3 | und | R$ 1,30 | R$ 3,90 |
| "T" 75mm | 1 | und. | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Transprote de material | # | # | # | R$ 25,00 |
| Mão-de-obra / Pedreiro | # | # | # | R$ 90,00 |
| Mão-de-obra / Servente | # | # | # | R$ 35,00 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 460,50 |